| DRP INTER PHÒNG QC | PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HÓA LÝ VIÊN NÉN BAO PHIM ZANDYRINE 10 MG (DAPAGLIFLOZIN 10 MG) CHỈ TIÊU MÔ TẢ, ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SỐ LIỆU PHÂN TÍCH: |  | QC-PV-26-0068 |  |
| SỐ TIÊU CHUẨN: | QCFPAN122IT | GIAI ĐOẠN/VỊ TRÍ: | BAO PHIM/NA |
| LẦN BAN HÀNH | 01 | SỐ LÔ: | 1226003 |

- MÔ TẢ

| - Yêu cầu | - Kết quả | - Kết luận |
| --- | --- | --- |
| - - Đối với viên nhân: Viên nén hình tròn, màu trắng, hai mặt trơn, cành và thành viên lành lặn. - - Đối với viên bao phim: Viên nén hình tròn, bao phim màu vàng, hai mặt trơn, cạnh và thành viên lành lặn. | - Viên nén hình tròn, bao phim màu vàng, hai mặt trơn, cạnh và thành viên lành lặn. | - Đúng |

- ĐỊNH TÍNH

| - Yêu cầu | - Mẫu | - Thời gian lưu (phút) |
| --- | --- | --- |
| - Chế phẩm phải cho phép thử định tính của Dapagliflozin (Trong phần định lượng, thời gian lưu của pic Dapagliflozin trên sắc ký đồ dung dịch thử phải tương ứng với thời gian lưu của pic Dapagliflozin trên sắc ký đồ dung dịch chuẩn ) | - Mẫu chuẩn | - 6,5 |
|  | - Mẫu thử 1 | 6,5 |
|  | - Mẩu thử 2 | 6,5 |
| - Kết luận |  | - Đúng |

- ĐỊNH LƯỢNG

3.1.ĐIỀU KIỆN SẮC KÝ

- Cột: Cột sắc ký C18, 150 mm x 4,6 mm x 5 µm

(Cột VDSher PUR 100, C18-SE, 150 mm x 4,6 mm x 5 µm hoặc tương đương)

- Đầu dò: UV Vis đặt ở bước sóng 222 nm

- Tốc độ dòng: 1,0 mL/phút

- Thể tích tiêm: 5 µL

- Nhiệt độ cột: 30 độ C

- Thời gian phân tích: 7,5 phút

33333

- 3.2.CÔNG THỨC TÍNH TOÁN

% Dapagliflozin=St x Ft x mc x %C x M x 100SC x FC x mt x HLTN

A