| DRP INTER PHÒNG QC | PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HÓA LÝ VIÊN NÉN BAO PHIM ZANDYRINE 10 MG (DAPAGLIFLOZIN 10 MG) CHỈ TIÊU MÔ TẢ, ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SỐ LIỆU PHÂN TÍCH: |  | QC-PV-26-0068 |  |
| SỐ TIÊU CHUẨN: | QCFPAN122IT | GIAI ĐOẠN/VỊ TRÍ: | BAO PHIM/NA |
| LẦN BAN HÀNH | 01 | SỐ LÔ: | 1226003 |

- YÊU CẦU

Không được có quá hai viên có khối lượng nằm ngoài giới hạn ± 5% so với khối lượng trung bình viên và không được có viên nào có khối lượng nằm ngoài giới hạn ± 10% so với khối lượng trung bình viên

- KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

| STT | Khối lượng cân (mg) | STT | Khối lượng cân (mg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 258,10 | 11 | 259,50 |
| 2 | 255,70 | 12 | 255,80 |
| 3 | 256,80 | 13 | 258,40 |
| 4 | 254,30 | 14 | 256,40 |
| 5 | 252,60 | 15 | 255,40 |
| 6 | 256,80 | 16 | 255,50 |
| 7 | 260,10 | 17 | 255,20 |
| 8 | 258,00 | 18 | 258,00 |
| 9 | 255,40 | 19 | 256,70 |
| 10 | 257,60 | 20 | 255,30 |

| Thông số | Kết quả |
| --- | --- |
| Khối lượng trung bình viên (M) (mg) | 256,58 |
| Tối thiểu (mg) | 252,60 |
| Tối đa (mg) | 260,10 |
| M - 5% (mg) | 243,75 |
| M + 5% (mg) | 269,41 |
| M - 10% (mg) | 230,92 |
| M + 10% (mg) | 282,24 |
| Số viên có khối lượng nằm ngoài ± 5% so với khối lượng trung bình viên | 0 |
| Số viên có khối lượng nằm ngoài ± 10% so với khối lượng trung bình viên | 0 |
| Kết luận | Đạt |

- LOGBOOK

| - Cân/ Mã số/ Logbook trang/ Quyển (nếu có): |  | - EQCA020/23/2 |
| --- | --- | --- |
| Ngày.......tháng.......năm....... | Ngày.......tháng.......năm....... |  |
| Người báo cáo | Người kiểm tra |  |
| Nguyễn Biện Pháp | Nguyễn Thị Mỹ Dung |  |